氧气安全技术说明书

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氧气

化学品英文名称：Oxygen

企业名称：

地    址：

邮    编：

电子邮件地址：

联系电话：

传真号码：

企业应急电话：

产品代码：

产品推荐用途：化工和冶炼中的强氧化剂、制造水、煤气和天然气，低温氧化石油气，焊接及切割金属，火箭发动机，空气净化，液态氧炸药，制冷剂，染料，半导体制造，微电子业，化学气相淀积，还用作标准气、平衡气、零点气。

产品限制用途：严禁用作医疗。

第2部分 危险性概述

物理化学危险：常温下无色无味气体，气体具有助燃性，氧化性。气体比空气重，能在较低处积聚；空气中的氧浓度增加，能降低周围可燃物质的燃点；与可燃物质和还原性物质发生反应，有着火和爆炸危险；若遇高温，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

健康危害：常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%～60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合证。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱、继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100KPA（相当于吸入氧浓度40%左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 皮肤接触液氧时，可引起严重冻伤。

环境危害：对环境无危害，但液态氧大量排放时会产生高浓度危害和气云危害，能降低周围物质的燃点。

GHS危险性类别：加压气体-压缩气体，氧化性气体-1

标签要素：

象形图：

警示词： 警告

危险信息：含压力下气体，如受热可爆炸;可引起或加剧燃烧；氧化剂;

防范说明：

预防措施： 1、远离热源和火源，避免阳光直射，工作场所禁止吸烟。2、连接的阀门、管道、仪表等严禁油脂。3、采取防静电措施，容器和接收设备必须接地和跨接。4、操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。5、按要求使用个体防护装备。使用合格的通风系统和设备，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。6、在运输中钢瓶上要加装安全帽和防震橡皮圈。

事故响应：1、如发生火灾，切断气源，喷水冷却容器，用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土等灭火。2、如发生泄露，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断火源。避免与可燃物或易燃物接触。切断气源，然后抽排或强力通风。漏气容器不能再用，且要经过空气置换以清除可能剩下的气体。3、皮肤接触：脱去污染的衣着，用清水彻底冲洗皮肤。4、眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。5、吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道顺畅。如呼吸困难，进行人工呼吸，就医。6、食入：漱口，饮足量温水，不可催吐。立即就医。

安全储存： 1、不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。2、远离火种、热源，防止阳光直射。3、应与易燃气体、金属粉末分开存放。4、验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先用。5、搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件损坏。

废弃处置：遵守国家和当地法律法规，自然通风处理。

第3部分 成分/组成信息

物质	√		            	混合物 □

| 危险组分 | 浓度 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 氧 | 99.5% | 7882-44-7 |

第4部分 急救措施

皮肤接触：皮肤接触液氧，易导致冻伤，立即脱去污染的衣着，用清水彻底冲洗皮肤。如有不适，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适，就医。

吸    入：迅速脱离现场，移至空气新鲜处，呼吸停止时施行呼吸复苏术，心跳停止时，施行心肺复苏术，氧中毒后要就医观察24-28小时，以免延误肺水肿的治疗。

食    入：漱口，饮足量温水，立即就医。

接触该化学品的主要症状和对健康的影响：长时间吸入纯氧造成中毒。常压下，氧浓度超过40%时就有发生氧中毒的可能性，氧中毒有二种类型：1、肺型—主要发生在氧分压为1-2个大气压，相当于吸入氧浓度40-60%左右。开始时，胸骨后稍有不适感，伴轻咳，进而感胸闷，胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧。严重时可发生肺水肿，窒息。2、神经型—主要发生于氧分压在3个大气压以上时，相当于吸入氧浓度80%以上，开始多出现口唇或面部肌肉抽动，面色苍白，眩晕，心动加速，虚脱，继而出现全身强直性癫痫样抽搐，昏迷，呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100%Kpa的条件下可发生眼损害，严重者可失明。

对施救者的忠告： 进入事故现场穿棉质防寒工作服、电气防爆、防止冻伤、必要时佩戴自给式呼吸器。

医生的特别提示：  无

及时的医疗护理和特殊的治疗：  无

第5部分 消防措施

灭火方法及灭火剂：切断气源。用水冷却容器，以防受热爆炸。可选水、泡沫二氧化碳、干粉、砂土等适合周围火源的灭火剂。

特别危险性：本品助燃，是强氧化剂，与可燃气体形成爆炸性混合物，与还原剂能发生强烈反应。氧比空气重，在空气中不易扩散。流速过快容易产生静电积累，放电可引发燃烧爆炸。液体遇热后变成气体体积急剧膨胀，导致容器内压增大引起开裂或爆炸。

特殊灭火方法：  无

灭火过程中采取的保护行动：隔离事故现场，禁止无关人员进入。消防人员应在上风向灭火。喷水冷却容器。

保护消防人员的防护装备：消防员个体防寒、防静电防护，全身消防防护服、消防防护鞋等，必要时佩戴自给式呼吸器 。

第6部分 泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿棉质工作服。应急处理程序：1、尽可能把气体来源阀门关闭，立即切断有关电源，并按事故报警程序报告。2、迅速撤离泄露污染区人员至上风处，对道路进行警戒，严格限制出入。3、迅速切断泄露源，特别小心防止任何可燃物或衣物被氧气饱和而起火。4、防止气体积聚，对现场抽排或强力通风5、禁止任何火源。

环境保护措施：无

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄露：合理通风，加速扩散。大量泄露：设置警戒，加大通风，泄漏容器要妥善处理，修复、检验后再用。

防止发生次生危害的预防措施：保持警戒，待环境含氧量低于23%后撤销警戒。

第7部分 操作处置与储存

操作处置：操作人员必须通过专门培训，严格遵守操作规程。操作人员个体防护等措施参见“SDS第8部分”。远离火种、热源，工作场所禁止吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所外空气中。避免与活性金属粉末、易燃物（乙炔、甲烷等）、自燃物质、遇水燃烧物品、腐蚀性物品混储。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻放，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。操作者在刚离开富氧环境后，不许立即使用明火区。充装氧气的气瓶、液压罐禁止充装其他气体或液体。应随时保持气瓶、液压罐内外的清洁，不得沾染油脂任何其他污物，检修和工艺处理盛气容器之前，必须将氧气进行置换，当氧气体积含量降到23%以下方可开始工作。

储存：不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件损坏。

第8部分 接触控制和个体防护

职业接触限值：中国MAC（mg/m3）：未制定标准；美国TVL-TWA ：    未制定标准；前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准；美国 TLV-STEL：未制定标准

监测方法：无

生物限值：无资料

监测方法：无                                                               工程控制方法：密闭操作，提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：一般不需特殊防护

手防护：戴一般作业防护手套                                                    眼睛防护：一般不需特殊防护

皮肤和身体防护：穿一般棉质作业工作服

特殊防护措施：避免高浓度吸入

第9部分 理化特性

| 外观与性状：无色、无味、无臭的气体。 | 气味：无味 |
| --- | --- |
| pH 值：无意义 | 熔点/凝固点（℃）：-218.8℃ |
| 沸点、初沸点和沸程（℃）：-183.1 ℃ | 闪点（℃）：无意义 |
| 爆炸上限%（V/V）：无意义 | 爆炸下限%（V/V）：无意义 |
| 蒸气压（KPa）： 506.62 kpa | 蒸气密度（空气=1）：1.43 |
| 相对密度（水=1）：1.14 | 溶解性：氧溶于水、乙醇 |
| 辛醇/水分配系数：无资料 | 自燃温度（℃）：无意义 |
| 分解温度（℃）：无意义 | 气味阈值：无资料 |
| 蒸发速率： | 易燃性：不燃 |
| 临界温度（℃）：-118.4℃ | 临界压力（MPa）：5.08 Mpa |

第10部分 稳定性和反应性

稳定性：在正常环境温度下存储和使用，稳定

危险反应：能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物 。

应避免的条件：明火、高热、易燃物

不相容的物质：易燃或可燃物、活性金属粉末

危险的分解产物：无

第11部分 毒理学信息

急性毒性：人如果在大于0.05 MPa（半个大气压）的纯氧环境中，对所有的细胞都有毒害作用，吸入时间过长，就可能发生“氧中毒”。肺部毛细管屏障被破坏，导致肺水肿、肺淤血和出血，严重影响呼吸功能，进而使各脏器缺氧而发生损害。在0.1 MPa（1个大气压）的纯氧环境中，人只能存活24小时，就会发生肺炎，最终导致呼吸衰竭、窒息而死。人在0.2 MPa（2个大气压）高压纯氧环境中，最多可停留1.5小时 ~ 2小时，超过了会引起脑中毒，生命节奏紊乱，精神错乱，记忆丧失。如加入0.3 MPa（3个大气压）甚至更高的氧，人会在数分钟内发生脑细胞变性坏死，抽搐昏迷，导致死亡。

皮肤刺激或腐蚀：无资料

眼睛刺激或腐蚀：无资料

呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞突变性：无资料

致癌性：无资料

生殖毒性：无资料

特异性靶器官系统毒性——一次性接触：无资料

特异性靶器官系统毒性——反复接触：无资料

吸入危害：常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%~60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷，胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿、窒息。吸入的氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。

毒代动力学、代谢和分布信息： 无资料

第12部分 生态学信息

生态毒性：无资料

持久性和降解性：无资料

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

第13部分 废弃处置

废弃处置方法：

残余废弃物：废气可直接排入大气

受污染的容器和包装： 对容器进行脱脂、干燥、置换处理

废弃注意事项：处置时，远离火种、易燃或可燃物、活性金属粉末、油脂、乙炔。钢质气瓶报废处置时，应散尽瓶内气体。瓶内气体放散时，在放散口附近严禁烟火，且放散管应引出室外。

第14部分 运输信息

联合国危险货物编号：  22001

UN编号：   1072

联合国运输名称：氧

联合国危险性分类：第2.2类非易燃无毒气体，第5.1类氧化性物质

包装标志：非易燃无毒气体、氧化剂

包装类别：Ⅲ类包装

包装方法：气瓶

海洋污染物（是/否）：否

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及应急处理设备。气瓶戴好瓶帽防震圈，防止日光暴晒，运输时不能接触油脂。 严谨与易燃物（乙炔、甲烷等）、自燃物质、遇水燃烧物品、腐蚀性物品混装混运。运输中途停留时应远离火种、热源、高温区、生活区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按照规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第15部分 法规信息

法规信息：

下列法律法规和标准,对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）、《危险货物品名表》（GB12268-2012）、《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）、《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）、《化学品安全技术说明书编写规定》（GB16483-2008）、《危险货物包装标志》（GB190-2009）、《化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准》（GB 20576-2006~GB 20602-2006,不包括GB 20600-2006）

第16部分 其他信息

编写和修订信息：

填表时间：2015年3月02日

填报部门：生产部

数据审核部门：安技科

修改说明：

与第一版相比，本修订版SDS对下述内容进行了修订：

第2部分   危险性概述，增加了GHS危险性分类和标签要素、第11部分  毒理学信息、第12部分   生态学信息

本SDS中化学品的GHS分类是企业根据国家标准《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009）及化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范系列标准(GB 20576~20602-2008）,