部分气体分析仪器鉴定与校准用标准气体

| 序号 | 组分名称 | 含 量 |  | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮中甲烷 | 100×10-6，1% |  | 气相色谱仪 |
| 2 | 氢中甲烷 | 1% |  |  |
| 3 | 氦中甲烷 | 10×10-6，1% |  |  |
| 4 | 二氧化碳、丙烷 | 10×10-6，1% |  |  |
| 5 | 氮中一氧化碳、 二氧化碳、丙烷 | 一氧化碳 | 0.5%～5% | 汽车排放分析仪 |
|  |  | 二氧化碳 | 0～14% |  |
|  |  | 丙烷 | 800×10-6～1.2% |  |
| 6 | 氮中六氟化硫 | 0～6000×10-6 |  | 六氟化硫检漏仪、六氟化硫分析仪器 |
| 7 | 氮中一氧化氮 | 0～1000×10-6 |  | 汽车排放分析仪、化学发光法氮氧化物分析仪 |
| 8 | 氮中氧 | 10×10-6～21% |  | 氧分析仪 |
| 9 | 空气中甲烷 | 0～10% |  | 光干涉或甲烷测定器、催化燃烧式甲烷测定器 |
| 10 | 空气中异丁烷 | 0～1.2% |  | 可燃气体测报仪 |
| 11 | 氮中一氧化碳 | 0～10% |  | 一氧化碳测定仪、烟气分析仪 |
| 12 | 氮中二氧化碳 | 0～50% |  | 二氧化碳测定仪、烟气分析仪 |
| 13 | 氮中硫化氢 | 0～20% |  | 硫化氢气体分析仪 |
| 14 | 氮中二氧化碳 | 0～20% |  | 二氧化碳气体报警器、烟气分析仪 |
| 15 | 氮中氢 | 0～50% |  | 氢气分析仪 |
| 16 | 氮中氨 | 0～30% |  | 氨分析仪 |
| 17 | 空气中酒精 | 0～100×10-6 |  | 酒精报警器 |

各行业用部分标准气体

| 序号 | 稀释气 | 组分气体名称 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、环丙烷、异丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、异丁烯、顺丁烯、异戊烷、正戊烷、1，3-丁二烯、丙炔、戊烯，含量为100～1000 μmol/mol | 科学研究、乙烯产品质量控制标准 |
| 2 | 丙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、环丙烷、异丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、异丁烯、顺丁烯、异戊烷、正戊烷、1，3-丁二烯、丙炔、戊烯，含量为100～1000 μmol/mol | 科学研究、丙烯产品质量控制标准 |
| 3 | 氮气 | 甲烷、乙烷、丙烷、环丙烷、异丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、异丁烯、顺丁烯、异戊烷、正戊烷、1，3-丁二烯、丙炔、戊烯，含量为10～1000 μmol/mol | 科学研究、乙烯、丙烯产品质量控制标准 |
| 4 | 甲烷 | 氧、氮、氦、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷、新戊烷、正己烷（二元及多元标准混合气体） | 天然气分析标准、科学研究 |
| 5 | 氮 | 甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯，（二元及多元标准混合气体） | 聚乙烯、单体分析标准、环境检测控制标准 |
| 6 | 氮 | 甲硫醇、乙硫醇、正丙硫醇、异丙硫醇、仲丁硫醇、二乙基硫醇（二元及多元标准混合气体） | 石化产品质量分析用标准 |
| 7 | 氢 | 氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷、1，3-丁二烯、丙二烯、丙炔（二元及多元标准混合气体） | 石化产品质量分析用标准 |
| 8 | 氮 | 硫化氢、氧硫化碳、二氧化硫、二硫化碳（二元及多元标准混合气体） | 天然气、液化石油气、食品二氧化碳中硫化物分析标准 |
| 9 | 氮 | 氧、氢、甲烷、二氧化碳（二元及多元标准气体） | 石化行业、科学研究、煤矿部门 |
| 10 | 氮 | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 石化行业、煤矿部门 |
| 11 | 合成空气 | 一氧化碳 | 环境检测 污染源检测 劳动卫生检测 |
| 12 | 合成空气 | 二氧化碳 |  |
| 13 | 合成空气 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
| 14 | 氮 | 一氧化碳 |  |
| 15 | 氮 | 二氧化碳 |  |
| 16 | 氮 | 甲醛 |  |
| 17 | 氮 | 乙醇 |  |
| 18 | 氮 | 硫化氢 |  |
| 19 | 氮 | 氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、乙烷、氧、丙烷、丙烯 | 变压器油中溶解气分析 |
| 20 | 氮 | 二氧化碳 | 血液测定 |
| 21 | 氮 | 二氧化碳、氧 |  |
| 22 | 氮 | 一氧化碳、氦、氧 | 肺功能测定 |
| 23 | 合成空气 | 一氧化碳、氦 | 肺功能测定 |
| 24 | 氮 | 一氧化碳、甲烷、乙炔、氧 | 肺功能测定 |
| 25 | 合成空气 | 二氧化碳 | 肺功能测定 |

各行业用部分标准混合气体

| 序号 | 气体名称 | 混合比 |  | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar+CO2+O2 | 92：5：3 |  | 焊接及焊接保护用气 |
| 2 | Ar+H2 | 91：9 |  |  |
| 3 | N2+H2 | 91：9 |  |  |
| 4 | Ar+N2 | 75：25 |  |  |
| 5 | Ar+Kr | 72：28 |  | 照明用气 |
| 6 | He+Ne | 93：7 |  |  |
| 7 | N2+O2 | 80：20 |  |  |
| 8 | Ne+Ar | 80：20 |  |  |
| 9 | He+N2+CO2+CO | 72：16：8：4 |  | 激光用器（探伤、切割等） |
| 10 | He+Ne | He | 8.3%～20% | 肺功能测定用气 |
|  |  | Ne | 余 |  |
| 11 | CO2+O2 | 5：95 |  |  |
| 12 | O2+CO+He+N2 | 20：0.3：10：69.7 |  |  |
| 13 | CO2+O2+N2 | 10：10：80 |  |  |
| 14 | H2+CO2+N2 |  |  | 细菌培养气 |
| 15 | CO2+Air | 8：92 |  | 脑循环测定气 |
| 16 | CO2+N2 | 5：95 |  | 血液气 |
| 17 | CO2+O2+N2 | 5：12：85 |  |  |
| 18 | H2+CO2+N2 | 10：10：80 |  |  |
| 19 | CO+CO2+N2 | 5：5：90 |  |  |
| 20 | CH3Br+Ar | CH3Br | 0.1%～0.7% | 电光源用气 |
|  |  | Ar | 余 |  |
| 21 | CH3Br+Kr | CH3Br | 0.1%～0.5% |  |
|  |  | Kr | 余 |  |
| 22 | N2+Ar | N2 | 14%～15% |  |
|  |  | Ar | 余 |  |
| 23 | Ar+Ne | Ar | 0.02%～50% |  |
|  |  | Ne | 余 |  |
| 24 | H2+He | 40：60 |  | 火焰电离气 |
| 25 | H2+N2 | 40：60 |  |  |
| 26 | CH4+Ar | 5：95 |  | 电子捕获气 |
| 27 | CH4+Ar | 10：90 |  | 核子计数气 |
| 28 | i-C4H8+He | 4：96 |  | 正比例计数混合气 |
| 29 | CH4+N2+He | 8：46：46 |  |  |
| 30 | n-C4H8+He | 1.3：98.7 |  | 淬灭气 |
| 31 | He+Ne | 10：90 |  | 点火室混合气 |
| 32 | He+Ne | 20：80 |  |  |
| 33 | n-C4H8+Ne | 1：99 |  | X荧光光谱混合气 |
| 34 | He+Ne | 40：60 |  |  |
| 35 | C2H4O+CO2 | C2H4O | 10%～20% | 杀菌气 |
|  |  | CO2 | 余 |  |
| 36 | CO2+O2 | 20：80 |  | 红色牛肉保鲜 |
| 37 | CO2+O2+N2 | 20：69：11 |  | 红色肉类保鲜 |
| 38 | CO2+O2+N2 | 50：20：30 |  | 家禽肉类保鲜 |
| 39 | CO2+O2+N2 | 40：30：30 |  | 白鱼类保鲜 |
| 40 | CO2+N2 | 60：40 |  | 肥鱼类保鲜 |
| 41 | He+O2 | 80:20 |  | 深海潜水呼吸用气 |

一些工业气体及纯气的主要用途

| 序号 | 气体名称 | 纯度/% | 主 要 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯氩Ar | ≥99.99 | 冶炼、切割、焊接、电子工业 |
| 2 | 高纯氩Ar | ≥99.999 | 电子管、特种灯泡、真空技术、ICP发射光谱仪 |
| 3 | 纯氮N2 | ≥99.99 | 化工、冶金、电子工业 |
| 4 | 高纯氮N2 | ≥99.999 | 科研、电子、机械行业、色谱仪、载气 |
| 5 | 纯氢H2 | ≥99.99 | 金属冶炼、焊接、国防工业 |
| 6 | 高纯氢H2 | ≥99.999 | 电子工业、石油化工、色谱仪、载气 |
| 7 | 纯氦He | ≥99.99 | 电子工业、潜水呼吸 |
| 8 | 高纯氦He | ≥99.999 | 色谱仪载气、电子工业 |
| 9 | 工业氧O2 | ≥99 | 钢材焊接、火焰加工 |
| 10 | 高纯氧O2 | ≥99.95 | 标准气体的制备、集成电路、科学研究 |
| 11 | 工业氢H2 | ≥99 | 石油、油脂加氢、人造宝石、石英玻璃制造、金属切割 |
| 12 | 纯氙Xe | ≥99.99 | 电光源工业、医疗、电真空、激光行业 |
| 13 | 高纯氙Xe | ≥99.999 |  |
| 14 | 纯氪Kr | ≥99.99 | 电光源工业、电真空工业 |
| 15 | 高纯氪Kr | ≥99.999 |  |
| 16 | 纯氖Ne | ≥99.99 | 电光源工业 |
| 17 | 液体二氧化碳CO2 | ≥99.9 | 化工、焊接、制冷、化纤、农业、食品添加剂 |
| 18 | 高纯二氧化碳CO2 | ≥99.999 | 标准气体的制备 |
| 19 | 二氧化硫SO2 | ≥99.9 | 医药、科研、制革、排放源检测 |
| 20 | 硫化氢H2S | ≥99.9 | 标准气制备、等离子干刻 |
| 21 | 一氧化碳CO | ≥99.9 | 标准气制备、渗碳、标准气及混合气装备 |
| 22 | 甲烷CH4 | ≥99.9 | 低温液体洗涤剂标准气及混合气制备 |
| 23 | 乙炔C2H2 | ≥99 | 金属焊接、切割、加热燃料、有机产品原料 |
| 24 | 丙烷C3H6 | ≥99.9 | 石油化工、医学检验、标准气体的制备 |
| 25 | 乙烯C2H4 | ≥99.9 | 乙烯、丙烯成分分析标准气体的制备 |
| 26 | 丙烯C3H6 | ≥99.9 |  |
| 27 | 乙硼烷B2H6 | ≥99.995 | 半导体器件制造中的重要P型掺杂源 |
| 28 | 磷烷PH3 | ≥99.999 | 半导体器件制造中的重要N型掺杂源 |
| 29 | 砷烷AsH3 | ≥99.999 | N型掺杂源 |
| 30 | 硅烷SiH4 | ≥99.999 | 用于制备高纯多晶硅 |